MPZ80  Revision 3 CPU FPGA (82S153) EQUATIONS

REVISION A     -    Primary revision of 7/82 code

Cleaned up INTA and /BEGIN

(6/7/83)

P I N    A S S I G N M E N T S

1.   /MEMRQ     ( I0 )                    20.  VCC

2.   /IORQ      ( I1 )                    19.  OUT      ( B9 )

3.   /RDSTB     ( I2 )                    18.  INP      ( B8 )

4.   NULLBUS    ( I3 )                    17.  INTA     ( B7 )

5.   /REFRESH   ( I4 )                    16.  /WO      ( B6 )

6.   /M1        ( I5 )                    15.  /BEGIN   ( B5 )

7.   O2         ( I6 )                    14.  INST     ( B4 )

8.   S0         ( I7 )                    13.  MEMR     ( B3 )

9.   S1         ( BI0 )                   12.  ENINT    ( B2 )

10.  GND                                  11.  /WM1     ( B1 )

.pa�                    E  Q  U  A  T  I  O  N  S

GATE      OUTPUT              EQUATION

��       MEMҠ     ��   � /MEMR�   �   � /RDST    ��   �  NULLBUS

1        INST      =    / /MEMRQ   *   / /M1    *    /  NULLBUS

2        INPUT     =    / /IORQ    *   / /RDSTB   *  /  NULLBUS   *  /M1

3        OUTPUT    =    / /IORQ    *     /RDSTB   *  /  NULLBUS   *  /M1

4        /BEGIN    =     / /MEMRQ   *   /  O2   *   /REFRESH

5                     +  / /IORQ    *   /  O2   *   /REFRESH

6        ENINT     =     /MEMRQ

7                     +  / /RDSTB

8                     +  /  O2

9                     +  / /REFRESH

10        INTA      =     / /IORQ   *   / /M1

11                     +  ENINT     *   INTA   *    /  INST    *   /WO

12        /WO       =    / /MEMRQ   *   /RDSTB   *   /  NULLBUS   *   /REFRESH

13                    +  / /IORQ    *   /RDSTB   *   /  NULLBUS   *   /M1

14        /WM1      =     / /M1      *    / /MEMRQ

15                     +  / /M1      *    / /IORQ

16                     +  / /MEMRQ   *   /REFRESH    *    /  S0

17                     +  / /IORQ    *    /  S1

18                     +  INTA

.pa�                     H  A  R  D  W  A  R  E

M  O  D  I  F  I  C  A  T  I  O  N  S

Beside� th� standar� modification� o� th� Revisio� �� boar� �

perfor� th� followin� mods:

1. Lift pins 3 and  11 of 15A (82S153).

2. Lift pin 6 of 10A (74S10) and pin 4 of 1C (74LS175).

3� O� componen� sid� connec� lifte� pi� � o� 15� (82S153� t� �

pi� � o� 16B.

4� O� solde� sid� o� board� jumpe� pi� � o� 10� t� pi� 1� o�    �

15� (82S153).

5��O� solde� sid� o� boar� connec� pin� � an� 1�� o� 15� �

together.

6� O� solde� sid� o� boar� connec� pi� � o� 15� t� pi� 2� o� �

13B.

7��O� componen� sid� o� boar� connec� lifte� pi� 1� o� 15� �

t� pin � o� 1C.

###########